河北曲富木业有限公司

| 建设单位（用人单位）名称 | 河北曲富木业有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 冀州市开发区建设南大街路东 |  |  |  |
| 报告名称 | 河北曲富木业有限公司职业病危害现状评价报告 |  | 编号 | JX201612XP010 |
| 项目组成员 | 梁杰、孙长法、李振现、黄俊换 |  |  |  |
| 项目简介 | 河北曲富木业有限公司，冀州市开发区建设南大街路东。主要经营范围包括木制品加工销售、原木、板材、家具材料及配件批发、零售。 |  |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学有害因素应检5项，实检5项，包括噪声、木粉尘、苯、甲苯、二甲苯。 其中：木粉尘应检42个点，实检42个点，共126个样品；苯应检2个点，实检2个点，共6个样品；甲苯应检2个点，实检2个点，共6个样品；二甲苯应检2个点，实检2个点，共6个样品；噪声应检42个点，实检42个点，共126个样品。本次检测的物理因素作业点中，其中连续三天的拼板一车间开榫机、拼板一车间自动开榫机、拼板一车间分切、拼板一车间自动分切、拼板一车间断料、机作车间手工圆盘砂、机作车间带锯、机作车间双头锯、备料车间卧式带锯、备料车间开料锯、备料车间小推台截锯和6月7号、9号机作车间手工镂铣和6月8号备料车间修边锯、备料车间小双面刨和6月9号拼板一车间对接机操作工所接触的噪声声级不符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》，其余均符合GBZ 2.2-2007规定。本次检测的粉尘、苯、甲苯和二甲苯样品中，各岗位操作工所接触的浓度均符GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定。本次检测的照度，均符合GB 50034-2013《建筑照明设计标准》。 |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 结论： 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健[2012]73号）和《河北省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健[2012]90号）综合判定，河北曲富木业有限公司职业病危害风险分类为严重。 | 建议： 1、 进一步健全和完善职业病危害防护设施，并加强运行维护和检修，保证其正常运行，以更有效控制职业病危害； 2、 进一步学习职业病防治的相关法律及规范，完善防治计划及实施方案，完善各项管理制度，做到全面、规范，落实到位。 3、 与距离最近且有最佳响应时间的医院建立合作关系，签订救治协议，以便发生急性中毒或燃爆事件后的抢救。 4、 应进一步完善应急救援设施，并加强应急救援预案演练，以及时有效的预防、控制和消除急性职业病危害事故。 5、 加强职工教育和培训，督促其正确佩戴个人防护用品，并注意维护、清洁和存放位置，避免防护用品长时间放置于有毒场所。 6、 进一步完善职业卫生档案，完善和修订职业健康安全操作规程，完善各类台账、清单等资料。 7、 加强《职业健康监护及其档案管理制度》落实，进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查，做好档案管理，既保护职工的权益，也维护了公司自身利益。 8、 提高作业人员职业病危害防护意识，认真执行职业健康安全操作规程，保护自身健康，搞好公司职业卫生工作。 9、 按规定要求对接害职工健康监护和工作场所职业卫生检测，切实做到“预防为主、防治结合”。 10、 做好职业病危害因素日常监测及评价工作。 11、 警示标识 按照GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健〔2014〕111号文件，产生职业病危害的工作场所，应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识。多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下排列。 12、 根据《工作场所职业健康监督管理规定》国家安全生产监督管理总局令第47号第十五条规定， 存在或产生高毒物品的作业岗位，应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 根据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》 安监总厅安健[2014]111号文，对产生严重职业病危害的作业岗位，除设置警示标识外，还应当在其醒目位置设置职业病危害告知卡。告知卡应当标明职业病危害因素名称、理化特性、健康危害、接触限值、防护措施、应急处理及急救电话、职业病危害因素检测结果及检测时间等。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | — |  |  |  |