衡水北新化工有限公司

| 建设单位（用人单位）名称 | 衡水北新化工有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 | 衡水市桃城区西部河沿镇与赵圈镇交界处的河沿乡境内 |  |  |  |
| 报告名称 | 衡水北新化工有限公司职业病危害现状评价报告书 |  | 编号 | JX201701XP003 |
| 项目组成员 | 孙义敏、刘雪娇、李寨寨、李亚娜 |  |  |  |
| 项目简介 | 衡水北新化工有限公司，位于衡水市桃城区西部河沿镇与赵圈镇交界处的河沿乡境内。主要经营范围包括硝化纤维素。 |  |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学有害因素应检14项，实检14项，包括工频电场、紫外辐射、噪声、粉尘、二氧化锰 、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、硫酸硫化氢、甲苯、乙酸乙酯，其中：工频电场应检1个点，共检1个点；紫外辐射应检1个点，共检1个点；噪声应检11个点，共检11个点；粉尘应检5个点，共检5个点；二氧化锰应检1个点，共检1个点；氢氧化钠应检1个点，共检1个点；一氧化碳应检1个点，共检1个点；一氧化氮应检1个点，共检1个点；二氧化氮应检8个点，共检8个点；臭氧应检1个点，共检1个点；硫酸应检7个点，共检7个点；硫化氢应检1个点，共检1个点；甲苯应检1个点，共检1个点；乙酸乙酯应检1个点，共检1个点。 化学有害物质检测结果均符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。物理因素中3个噪声作业点超标，其余均符合GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定 |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 结论： 按照《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012版）的通知》（安监总安健[2012]73号）和《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号），该企业属于“二、制造业”中“（十三）、化学原料和化学制品制造业”的“1、基础化学原料制造”，为职业病危害风险分类严重的行业。 | 建议： 1、硫酸被确认为人类致癌物，在存储和使用过程应建立完善的操作规程，加强个体防护，并做好日常监测和定期检测，确保劳动者接触水平符合国家限值要求。应在酯化、蒸煮、配酸车间和储罐区设置硫酸职业病危害告知卡，引起劳动者重视。告知卡格式可参照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健〔2014〕111号附件2： 职业病危害告知卡示例。 2、按照冀安监管职健〔2013〕52号进一步完善职业卫生档案和职业健康监护档案；按照安监总厅安健〔2014〕111号和GBZ158－2003的规定，完善和规范其工作场所的警示标识与告知。 3、企业应按相关规范的要求对员工进行职业病危害知识的培训，不断完善培训内容，着重以下几个方面：国家和地方政府有关职业健康法律、法规、标准；企业职业健康规章制度；生产特点、物料特性、主要危害因素分布情况；职业病危害防护设施、防护器材和劳动防护用品的使用知识；典型事故案例、预防事故及事故应急处理措施，自救、互救和职业病预防常识； 4、应委托具有健康监护资质的机构进行健康监护。按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的相关要求，规范开展上岗前、在岗期间、离岗时和应急的健康检查等，时刻关注从业人员的身体健康，有异常应及时调离原岗位。 5、对于本次体检需复查人员，应按照医院建议，安排后续的复查，并根据复查结果妥善处置。对于发现的疑似职业病人应按照国家规定及时向所在地安全生产监督管理部门和有关部门报告。并完善劳动者职业健康监护档案和用人单位职业健康监护管理档案并加强对外包单位作业人员健康检查的监督。 6、加强生产车间设备、管线、阀门、节点等的密闭管理，合成反应、物料输送、物料的分离以及其他单元操作过程中应严格按规程进行操作，防止冒料、冲料，杜绝跑、冒、滴、漏，防止有毒有害物质浓度超标。另外，加强防护设施日常维护，对破损的通风管道及时更换维修。 7、工作人员在进行冲洗设备作业时，应特别注意设备、容器内是否有残留物，注意其与清洗剂的相抵性，尤其是能与水反应的物料，避免产生新的有毒有害物质。 8、按照《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T205-2007),对存在的密闭空间作业的检维修作业，制定入罐作业的准入制度及程序，实行入罐许可证制度，同时完善清釜洗釜操作规程、密闭空间作业操作规程。作业人员从事入罐作业或其他密闭空间作业时，应先进行气体置换，做好通风工作，待测定有毒有害物质符合规定要求，氧含量合格后，在有人监护且正确穿戴好劳动防护用品的情况下，方可进行作业。污水清淤属于密闭空间作业，应严格执行密闭空间作业制度，若污水清淤发包给施工队完成，必须要求施工队具有相关资质、对施工队进行相关的教育培训，合格后方可进行作业。 9、因为加热反应，夏季蒸煮车间温度可能会高，高温季节应注意员工的防暑降温。 10、该企业使用大量硫酸，有可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒，应该在工作场所就近地点设置担架等转移设备。 11、对应急救援设施和防护设施，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 12、不断完善应急救援预案，演练计划除有演练周期、组织实施外，还要对演练内容、项目、时间、地点、目标、经费保障、效果评价等予以明确。按演练计划定期对人员进行培训，进行突发事件演练，提高职工对突发事故的应变能力。并完善演练记录，保存演练的影像资料。 13、对车间、罐区、仓库等的重点部位要进行专人检查，尤其对罐区主要设备应24小时进行监控，发现隐患立即处理，一旦发生事故应立即通知周边人员进行紧急疏散。做好对周边企业、周边居民的危害物质告知工作，做好社会应急救援的互动工作。 14、随着企业的不断发展，衡水北新化工有限公司在日后的新建、改建、扩建项目中，要做好建设项目职业卫生的“三同时”工作。 |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | — |  |  |  |